Abzweigkasten 65/60

.... Stück

Abzweigkasten 65/60 aus Stahlbetonfertigteilen, Unterbau LM1 nach DIN-Fachbericht 101,

Beton C 35/45 nach EN 206-1 liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	     650 mm

lichte Breite	     600 mm

lichte Tiefe	     570 mm

Abzweigkasten 65/60 bestehend aus:

- Bodenplatte einteilig mit Sickerloch

Gewicht 110 kg

1 Stück

- Kastenrahmen  h = 46 mm

Gewicht 105 kg

1 Stück

- Deckelrahmen Belastungsklasse B125 nach EN 124

Gewicht 67 kg

1 Stück

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 ohne Entlüftung

Gewicht 135 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Zwischenrahmen  h = 75 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 29 kg

- Zwischenrahmen  h = 150 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 59 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 mit Entlüftung

Gewicht 135 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 aus Vollguß ohne Entlüftung

Gewicht 30 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 mit Entlüftung

Gewicht 142 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 ohne Entlüftung

Gewicht 142 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 aus Vollguß ohne Entlüftung

Gewicht 52 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ Ib, teilbar für Stirnwände 6 x DN 100,

(Satz =2 Stück), Gewicht 3,9 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ Ic, teilbar für Stirnwände 3 x DN 100,

(Satz = 2 Stück), Gewicht 2,4 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1 kg

- Aushebestangen für Schmutzschale

(Satz = 2 Stück)

Gewicht 0,2 kg