Kabelaufbauschacht Gr. II

.... Stück

Kabelaufbauschacht Gr. II aus Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach DIN-Fachbericht 101, Bemessung für SW/2 nach RiLi 804, gem. EBA-Typzulassung Nr. 21.52 lbzb (017/06), Beton C 35/45 nach EN 206-1 liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	     650 mm

lichte Breite	     650 mm

lichte Tiefe	     800 mm

Kabelaufbauschacht Gr. II bestehend aus:

- Bodenplatte mit Sickerloch

Gewicht 260 kg

1 Stück

- Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen  h = 400 mm

Gewicht 234 kg

1 Stück

- Zwischenrahmen, h = 400 mm

Gewicht 300 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Zwischenrahmen  h = 200 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 150 kg

- Zwischenrahmen  h = 400 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 300 kg

- Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212 für bauseitigen Einbau

Gewicht 2,5 kg

- Kabeleinführungselement 62/25/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 27 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg

- Deckelrahmen Kl. A15, verschiebesicher

Gewicht 24 kg

- Deckelrahmen Kl. B125/D400, verschiebesicher

Gewicht 54 kg

- Deckelrahmen Kl. B125/D400, Stahl verzinkt, verschiebesicher

Gewicht 54 kg

- Deckel Kl. A15, ohne Lüftung

Gewicht 118 kg

- Deckel Kl. B125, ohne Lüftung

Gewicht 123 kg

- Deckel Kl. B125, mit Lüftung

Gewicht 118 kg

- Deckel Kl. D400, ohne Lüftung

Gewicht 136 kg

- Deckel Kl. D400, mit Lüftung

Gewicht 131 kg

- Deckel Stahl verzinkt Kl. B125, ohne Lüftung, auspflasterbar

Gewicht 51 kg

- Deckel Stahl verzinkt Kl. B125, mit Lüftung, auspflasterbar

Gewicht 60 kg