Muffenschacht 160/50

.... Stück

Muffenschacht 160/50 aus Stahlbetonfertigteilen, LM 1 nach DIN-Fachbericht 101,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   160 cm

lichte Breite	     50 cm

lichte Tiefe	     70 cm

Muffenschacht 160/50 bestehend aus:

- Schachtkörper einteilig mit Sickerloch, 8 PVC-Muffen DN 100 gem. FTZ-Norm je Stirnseite

wasserdicht einbetoniert, Sollbruchstelle an den Längsseiten zum nachträglichen Einführen

von Kabelschutzrohren, sechs Kabelhalterschienen, Stahl verzinkt, Länge 40 cm einbetoniert

Gewicht 1.062 kg

1 Stück

- Deckelrahmen Kl. B125 nach EN 124 mit Höhen- und Neigungsverstellung

Gewicht 61 kg

1 Stück

- Deckel Kl. B124 nach EN 124, ohne Entlüftung

Gewicht 97 kg

2 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Zwischenrahmen  h = 200 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 225 kg

- Zwischenrahmen  h = 300 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 338 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ Ia, teilbar

für Längswände 3 x DN 100, (Satz = 2 Stück)

Gewicht 2,4 kg

- Deckelrahmen Kl. D400 nach EN 124 mit Höhen- und Neigungsvertellung

Gewicht 61 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124, mit Entlüftung

Gewicht 97 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124, ohne Entlüftung

Gewicht 107 kg