Umleitungsbausatz 15 für Kabelkanal

Umleitungsbausatz 30 für Kabelkanal

mit aufliegenden Deckeln

.... Stück

Umleitungsbausatz ..... für Kabelkanal Gr. ….. mit aufliegenden Deckeln

aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XF4, XC1, Ausführung

gemäß BZA-Zeichnung S 4201.01.5 und S 4201.03.3 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   ………. mm

lichte Breite	   ………. mm

lichte Tiefe	   ………. mm

Umleitungsbausatz ..... für Kabelkanal Gr. .…. bestehend aus:

- Kabeltrogteilstück mit Schrägschnitt 7,5 bzw. 15°

Gewicht …….. kg

2 Stück

- Deckel mit Schrägschnitt 7,5 bzw. 15°

Gewicht …….. kg

2 Stück

Die abgeschrägten Stoßflächen der Trogteile haben keine Muffe-/Falzverbindung. Sie werden stumpf aneinander gestellt. Zu einer vollständigen Umleitung werden vier Bausätze benötigt. Damit wird eine Abweichung von 15° bzw. 30 °aus der Kanalachse erzielt.

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen Bausatz 15°(nach Bedarf in Text einfügen):

Gr.0	    Gr.I	     Gr.II	     Gr.III       Gr.IV	  Gr.V

lichte Länge Trog in mm	480/440 490/450 495/445 500/440 510/430	520/420

lichte Breite Trog in mm		   100	    170	      270	       370        470	   570

lichte Höhe Trog in mm		   100	    160	      160	       160        160	   160

Gewicht Trog in kg		     18	      35	        40	         45          60	     66

lichte Länge Deckel in mm	480/440 490/450 495/445 500/440 510/430	520/420

Gewicht Deckel in kg		     12	     19	      25	        32	         42	    50

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen Bausatz 30°(nach Bedarf in Text einfügen):

Gr.0	    Gr.I	    Gr.II	     Gr.III      Gr.IV	  Gr.V

lichte Länge Trog in mm	500/420 510/430 520/410 530/400 550/380	560/370

lichte Breite Trog in mm		   100	    170	      270	       370        470	   570

lichte Höhe Trog in mm		   100	    160	      160	       160        160	   160

Gewicht Trog in kg		     18	      33	        38	         43          56	     59

lichte Länge Deckel in mm	500/420 510/430 520/410 530/400 550/380	560/370

Gewicht Deckel in kg		     12	     18	      24	        30	         39	    47