Kabelkleinschacht 100/100

.... Stück

Kabelkleinschacht 100/100 aus Stahlbetonfertigteilen, LM 1 nach DIN-Fachbericht 101,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   1000 mm

lichte Breite	   1000 mm

lichte Tiefe	    variabel bis 1500 mm

Kabelkleinschacht 100/100 bestehend aus:

- Schachtkörper einteilig mit vier Sollbruchstellen  h = 1000 mm,

mit Sickerloch

Gewicht 1805 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Schachtkörper einteilig mit ...... wasserdicht einbetonierten PVC-Muffen DN ...... h = ...... mm

Gewicht 1805 kg

- Zwischenrahmen  h = 250 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 336 kg

- Zwischenrahmen  h = 500 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 672 kg

- Steigeisen nach DIN 1212 E eingebaut

Gewicht 2,5 kg

- Kabeleinführungselement 91/50/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 108 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg