Absenkungsbausatz für M-KAB Kabelkanal

.... Stück

Absenkungsbausatz für M-KAB Kabelkanal Gr. …. mit aufliegenden Deckeln

aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung

gemäß BZA-Zeichnung M-KAB 4.605 liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	         610 mm

lichte Breite	   ………. mm

lichte Höhe	         160 mm

Absenkungsbausatz für M-KAB Kabelkanal Gr. …. bestehend aus:

- Kabeltrogteilstück mit Schrägschnitt 30,

mit zwei einbetonierten Rundeisen ø 12 mm

Gewicht …….. kg

1 Stück

- Deckel mit Schrägschnitt 15

Gewicht …….. kg

1 Stück

- Deckel mit Schrägschnitt 15 und zwei Aussparungen 20/50 mm

Gewicht …….. kg

1 Stück

- Teerstrick  12 mm als Deckelauflager

Gewicht 0,8 kg/lfm

2 lfm

Die abgeschrägten Stoßflächen der Trogteile haben keine Muffe-/Falzverbindung. Sie werden stumpf aneinander gestellt. Zur Herstellung eines vollständigen Höhenversatzes der Kabelkanaltrasse wird ein Anhebungs- und ein Absenkungsbausatz benötigt.

Insgesamt ergibt sich damit eine Höhendifferenz von 27 cm.

Diese Höhendifferenz kann durch das Einfügen von M-KAB Kabeltrögen vergrößert werden.

Maß- und Gewichtstabelle für die verschiedenen Typen(nach Bedarf in Text einfügen):

Gr.I		     Gr.II

lichte Länge Trog in mm	   610		     610

lichte Breite Trog in mm		   230		     380

lichte Höhe Trog in mm		   160		     160

Gewicht Trog in kg		     73		       89

Länge Deckel 1 in mm		480/465	480/465

Gewicht Deckel 1 in kg		     22		       32

Länge Deckel 2 in mm		320/305	320/305

Gewicht Deckel 2 in kg		     15		       22