Taktiles Leitsystem

Neue Oberflächenstruktur

nach Vorgabe DB Station & Service AG

und DBSV

.... Stück

Aufmerksamkeitsfeld aus Betonwerksteinplatten nach EN 1339, gem. RiL 813.0201 und Anwendungsvorgabe 05/2009 des DBSV, Anforderungsmerkmale nach DIN 32984,

Beton C 60/75 nach EN 206-1, XF 4, Eigenschaften D,U,I nach EN 1339, mit

Noppenstruktur Kegelstumpf diagonal, Noppenabstand 50 mm, rutschsicher in allen

Richtungen, reinigungsfreundlich, Farbe weiß, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		        300 mm

Breite		        300 mm

Dicke		          80 mm

Gewicht	          18 kg

Ergänzungsteile(nach Bedarf in Text einfügen):

Oberfläche		Länge		Breite		Dicke		Gewicht

in mm		in mm		in mm		in kg

Noppe diagonal		300		300		30		7

Noppe diagonal		300		300		40		9

Noppe diagonal		300		300		50		11,5

Noppe diagonal		300		300		60		14

Noppe diagonal		300		300		80		18

Farben weiß oder anthrazit.