Betonsockel für Kabelverteilerschränke

.... Stück

Betonsockel KV 59 für KVz 85, Sonderausführung kurz, aus Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, zur Montage auf Kabelaufbauschächten, mit zwei Verankerungslöchern, Kabelöffnung 618 x 164 mm liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		     744 mm

Breite		     286 mm

Höhe		     595 mm

Gewicht	     181 kg

.... Stück

Betonsockel KV 59 für KVz 85, aus Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1, Kabelöffnung oben 618 x 164 mm, Kabelöffnung unten 555 x 300 mm

liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		     744 mm

Breite		     286 mm

Höhe		  1.600 mm

Gewicht	     440 kg

Der Betonsockel KV 59 wird zur seitlichen Kabeleinführung in Kabelaufbauschächte oder Gebäude verwendet.

Die Sonderausführung kurz kann auf Deckenplatten der Kabelaufbauschächte Gr. V, Gr. VII, Gr. IX und Gr. X montiert werden, sofern diese über eine Öffnung für KVz-Sockel verfügen.

Ergänzungsteile(nach Bedarf in Text einfügen):

- Verbindungsschraubensatz zur Verschraubung auf Kabelaufbauschächten durch die

Deckenplatte

Gewicht 3 kg