Betonsockel für Fahrkartenautomat

.... Stück

Betonsockel für Fahrkartenautomat aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,

XC4, XF1, nach BZA-Zeichnung 052 VEA 31.101 zur freien Aufstellung liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		     900 mm

Breite		     750 mm

Höhe		  1.050 mm

Gewicht	     570 kg

Betonsockel für Fahrkartenautomat bestehend aus:

- Sockelunterteil für freie Aufstellung mit vier einbetonierten Gewindehülsen M12,

Außenmaße L/B/H 900/750/150 mm

Gewicht 210 kg

1 Stück

- Sockelmittelteil innen konisch, mit vier PVC-Rohren ø 25 mm in den Ecken,

Außenmaße L/B/H 900/450/450 mm

Gewicht 180 kg

1 Stück

- Sockeloberteil innen konisch, mit vier PVC-Rohren ø 25 mm in den Ecken,

mit Aussparung für Erdungskabel

Außenmaße L/B/H 900/450/450 mm

Gewicht 180 kg

1 Stück

- Verbindungsbolzen M12 verzinkt, Länge 1.050 mm, mit 2 Unterlegscheiben

und 3 Sechs-Kant-Schrauben

4 Satz

Ergänzungsteile(nach Bedarf in Text einfügen):

- Sockelunterteil für Blockaufstellung mit vier einbetonierten Gewindehülsen M12,

Außenmaße L/B/H 900/600/150 mm

Gewicht 155 kg